一、填空题

1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时，同一连接区段内的搭接接头面积百分比

2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接

3. 某现浇悬臂板，悬臂长度1m，底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的

4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2，标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为

5. 混凝土每组3个试件，其试验结果为20、25、27（单位N/mm2），该组的代表值为

6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土，正确的处置方法是

7. 后张法施工，混凝土强度要求达到何值时，才能张拉预应力钢筋？

8. 常温下砌砖时，普通粘土砖应

9. 采用旋转法吊装厂房柱子时，平面布置应满足

10. 防水混凝土的自然养护时间

二、不定项选择题

11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是（  ）

(A) 以桩尖设计标高为主

(D) 以最后贯入度作为参考

12. 对砖砌体砌筑要求正确的是（  ）

(A) 水平灰缝饱满度不小于80%

(C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内

13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时，应考虑的施工荷载有(  )

(A) 混凝土重量

(D) 钢筋重量

(E) 模板自重

14. 与后张法比较，先张法的特点是（   ）

(B) 工艺简单

(D) 锚具可重复使用件

15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是（   ）

(A) 效率低，施工速度慢

(D) 适合采用桅杆吊

(E) 可以为后续工作提前提供工作面

三、主观题

16. 什么是混凝土施工缝，施工缝如何处理？

17. 名词解释

流砂

18. 混凝土受冻临界强度

19. 简答题

试分析基坑边坡坍方的原因，防止坍方可采取哪些措施？

20. 某建筑公司具有近期混凝土的强度统计资料30组，其值为：

30、33、27、32、30、33、28、30.5、34、33.6、34.7、26.8、35、34、34.2、33.6、34.5、35、28、36、37.3、36、27、28.9、29.7、30、31.6、33、27.3、31；

现要求配制C30级混凝土，试计算混凝土的配制强度。

21. 某预应力混凝土梁长21m，预应力钢筋直径φ20，弹性模量E=2×105N/mm2，抗拉强度标准值fpuk =500N/mm2；采用后张法施工，张拉控制应力σcon=0.65fpuk，张拉程序0→1.03σcon，试计算

（1）张拉力和张拉时钢筋的伸长量。（计算时钢筋长度取21m）；

（2）实测钢筋伸长量为40mm，判断所加预应力大小是否合适。

22. 名词解释

桩的反插法施工

23. 分析大体积混凝土易产生裂缝的原因？